INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO

BRUNO LORENZO THOMAZ MARQUES

MARIANA PINTO FERRAZ TASSAN

IMPLEMENTAÇÃO EM HARDWARE DE INSTRUÇÃO DE

PROCESSADOR ARM MONOCÍCLO

Serra

2023

BRUNO LORENZO THOMAZ MARQUES

MARIANA PINTO FERRAZ TASSAN

IMPLEMENTAÇÃO EM HARDWARE DE INSTRUÇÃO DE

PROCESSADOR ARM MONOCÍCLO

Trabalho desenvolvido para a disciplina de Arquitetura de Computadores e Sistemas Embarcados do Curso de Engenharia de Controle e Automação, do Instituto Federal do Espírito Santo Campus Serra, como parte dos requisitos para conclusão da disciplina.

Prof. Rafael Emerick Zape de Oliveira

Serra

2023

RESUMO

O objetivo principal deste trabalho consiste na expansão das instruções de um processador ARM de ciclo único, bem como a compreensão da sua implementação, utilizando a linguagem de descrição de hardware SystemVerilog. Para realizar a simulação desse processador, foi utilizado o software ModelSim, desenvolvido pela Mentor Graphics.

Palavras-chave: ARM, Processador, SystemVerilog, Single-Cycle, ModelSim, Arquitetura de Computadores.

1. INTRODUÇÃO

Inicialmente foi feito um estudo aprofundado pelos integrantes do grupo para a familiarização com o código em SystemVerilog, entendendo seus respectivos módulos e ligações apresentadas em aula. O ambiente de simulação precisou ser instalado e testado para que a fase de desenvolvimento e implementação do projeto fosse iniciada.

1.1 Processador ARM Single-Cycle

O processador ARM Single-Cycle é composto pelo módulo de nível superior top e seus módulos internos correspondentes ao processador e às memórias de instrução e de dados: arm, imem e dmem, respectivamente.

A seguir, observa-se o esquemático do processor ARM Single Cycle:

Figura 1 - Processador Single-Cycle completo

2. TESTANDO O PROCESSADOR ARM MONOCICLO

O primeiro passo foi a representação do esquemático correspondente ao HDL em SystemVerilog do processador ARM (figura 2).

Figura 2 - Esquemático do Processador ARM

2.1 Simulação do Processador ARM Single-Cycle

O primeiro passo para a simulação do processador foi a leitura do arquivo memfile.s que contém as instruções em linguagem assembly. Dessa forma, foi possível prever o que acontece em cada ciclo de clock e preencher a tabela (figura 3).

Figura 3 - Tabela do Single Cycle ARM

A instrução final do STR escreverá o valor 0x00000007 no endereço 0x00000064.

Em seguida, o arquivo arm_single.sv foi simulado por meio do software ModelSim da Mentor Graphics adicionando todos os sinais da tabela (figura 3) à janela. Após a execução, a forma de onda foi gerada (figura 4).

Figura 4 – Forma de onda memfile.dat

Essa simulação serviu para comprovar que o processador analisado está funcionando da maneira correta. Também foi possível validar que o resultado gerado está dentro do previsto (figura 3).

3. MODIFICANDO O PROCESSADOR ARM MONOCICLO

Para expandir as funções executadas pelo processador ARM, foi necessário entender como o código em SystemVerilog estava estruturado e como essas funções poderiam ser implementadas. As novas funções são: MOV, CMP, TST, EOR, LDRB, STRB e BL.

3.1 Instrução MOV

A instrução MOV é usada na arquitetura ARM para copiar ou mover dados de um local para outro. Ela pode atribuir um valor a um registrador, copiar um valor de um registrador para outro, carregar um valor imediato em um registrador ou armazenar um valor de um registrador na memória.

O primeiro passo para a implantação do MOV foi a habilitação das flags e extensão do decoder da ALU. Além disso, a flag NoWrite foi adicionada para indicar as instruções de processamento de dados que não escreverão na memória:

Os fios das novas flags foram ligados aos módulos do plano de controle e do plano de dados e aos seus respectivos módulos internos:

Em seguida, o fio auxiliar MovORAluResult é criado para receber a saída do novo mux criado para a instrução:

3.2 Instrução CMP

A instrução CMP é utilizada para comparar dois valores ao subtrair um do outro e atualizar as flags do processador com base no resultado da subtração. Essa instrução não guarda o valor da subtração.

Inicialmente, foi realizada a extensão do decoder da ALU com o novo comando para a instrução e definida a flag NoWrite para 1, de modo a indicar que o valor da operação realizada na ALU não será armazenado:

A flag NoWrite foi definida no plano de controle e seus fios foram ligados nos módulos decoder e condlogic. Por fim, a condição de escrita nos registradores exige que NoWrite seja 0:

3.3 Instrução TST

A instrução TST realiza uma operação lógica AND bit a bit entre dois valores, mas não armazena o resultado da operação. Em vez disso, as flags do processador são atualizadas com base no resultado da operação lógica. Essa instrução é útil para realizar testes condicionais em instruções subsequentes do código.

As únicas alterações no código foram a expansão do decoder da ALU com o comando da instrução e a definição da ALUControl com a mesma decodificação da operação AND, salva a diferença na flag NoWrite, que para a instrução TST é definida como valor lógico alto:

3.4 Instrução EOR

A instrução EOR executa a operação lógica de OU exclusivo bit a bit entre os conteúdos dos registradores Rn e Rm e armazena o resultado no registrador de destino Rd. O conteúdo dos registradores Rn e Rm não é alterado durante a operação.

Essa instrução é frequentemente utilizada em operações de manipulação de bits, criptografia, cálculos de paridade e na implementação de algoritmos específicos.

Para a implementação da função EOR foi necessário aumentar o número de bits de ALUControl, localizada dentro do módulo da ALU, para acrescentar uma nova possibilidade de operação:

Por fim, houve a expansão do decoder da ALU com o novo comando da instrução:

3.5 Instrução LDRB

LDRB significa "Load Register Byte" e é uma instrução de carga que transfere um valor de 8 bits (um byte) de um endereço de memória especificado para um registrador do processador.

A diferença da codificação entre as instruções LDR e LDRB está no segundo bit da função, ou seja, B (Byte). Como no código disponível já possui a instrução LDR implementada, para a implementação do LDRB, criou-se no decoder principal uma condição para saber se Byte (B) é 1 ou não, pois de acordo com o tipo de operação, LDRB possui esse bit com valor 1. Também já foi deixada a condição pronta para a implementação do STRB:

Uma flag de controle MaskLDRB foi criada para identificar quando é LDRB ou LDR. Assim, foi preciso aumentar controls de 10 bits para 11, e futuramente aumentado para 13 bits para implementar (BL e STRB). Em seguida, foi feita a ligação do fio MaskLDRB nos módulos de plano de dados e de controle:

Por fim, foi feito a criação da lógica para uma máscara de bits no datapath, para aplicar no ReadData, criando uma variável auxiliar rd e substituindo ReadData por rd no multiplexador resmux:

3.6 Instrução STRB

A instrução STRB (Store Register Byte) é utilizada para armazenar um byte de um registrador na memória. Essa instrução realiza a operação inversa da instrução LDRB.

Assim como em LDRB, a diferenciação entre as funções STR e STRB está no segundo bit da função, B (Byte). Portanto, a condição aplicada anteriormente também serve para diferenciar STR de STRB.

Criou-se uma flag de controle MaskSTRB e foram feitas as ligações dos fios nos módulos. Além disso, o controle teve seu número de bits aumentado, conforme já explicado na implementação da instrução anterior.

Após isso, foi feito a criação da lógica para máscara de bits no plano de controle para aplicar no WriteData, criando uma variável auxiliar wd e substituindo WriteData por wd no regfile:

3.7 Instrução BL

A instrução de branch linkado (BL) é utilizada para realizar um salto para um endereço de destino específico, enquanto simultaneamente salva o endereço de retorno no registrador de ligação (Link Register, LR). O endereço de retorno é o endereço da instrução seguinte à instrução BL.

Inicialmente, criou-se uma nova flag BLFlag para identificar quando seria Branch ou Branch Linkado. Após as criações das flags para LDRB, STRB e BL, controls ficou com 13 bits. Uma condição também foi definida para identificar quando a instrução de Branch seria linkada (L = 1) ou não (L = 0).

Em seguida, um novo multiplexador foi criado no caminho de dados (datapath) para definir quando o número do registrador utilizado for 14, que representa LR, para o caso da flag BranchLink for 1, ou um registrador de destino qualquer quando BranchLink for 0. Em seguida, o resultado do mux armazenado em RA3 é enviado ao módulo regfile, bem como o endereço da próxima instrução (PCPlus4):

No módulo regfile, surge uma variável auxiliar WriteDataPC de 32 bits que é utilizada para receber a próxima instrução a ser escrita na memória caso BranchLink seja 1, ou a instrução atual caso BranchLink seja 0. Por último, caso RegWrite seja 1, o registrador 14 recebe a próxima instrução: